| دولـــــــة فلسطيــــــــــن وزارة التربيــــــة والتعليم العالي مدرسة جنين الثانوية الصناعية جنين الاسم: | صيانة أجهزة الحاسوب إمتحان نهاية الفصل 2024/2025 | الصف: الأول ثانوي/ صيانة أجهزة الحاسوب المبحث: عملي الزمن: 40 دقيقه مجموع العلامات: (60) التاريخ: 16/6/2025 |
| --- | --- | --- |

السؤال الاول: اجب عن الاسئلة التاليه :

- ما هو نوع المعالج الموجود على جهازك؟ .....................................................................         (2P)

- ماهو حجم القرص الصلب؟ .......................................................................................         (2P)

- ماهو حجم الذاكرة الرئيسية؟ .......................................................................................        (2P)

- اذكر اسم نظام التشغيل المثبت على جهازك وحدد النسخه ....................................................       (2P)

- كم عدد شقوق التوسعه المتاحة على جهازك؟ ....................................................................      (2P)

- ماهي حاله القرص الصلب ودرجه حرارته الموجودة على جهازك؟..........................................     (2P)

السؤال الثاني : باستخدام اداة ادارة الاقراص:

- ماهو القسم الذي يحتوي على ملفات نظام التشغيل؟...........................................                       (2P)

- ماهو القسم الذي يبدأ منه الاقلاع؟................................................................                       (2P)

- قم بانشاء قسم جديد بحيث يكون حرف القسم هو اول حرف من اسمك و اسم القسم هو اسمك.              (P4)

- بحضور المهندس قم بتغير اسم وحرف القسم الذي تمت بانشائه.                                                 (2P)

- بحضور المهندس قم بتقليص حجم القسم الذي قمت بانشائه.                                                      (2P)

- بحضور المهندس قم بحذف القسم الذي قمت بانشائه.                                                              (2P)

السؤال الثالث : قم بانشاء مخطط شبكه لشبكه حاسوبية مكونه من 4 اجهزة وطابعتين مع مراعه

ان تكون المسافه بين كل جهاز وجهاز نصف متر ومساحه الغرفة 3 X 3 متر               (P14)

السؤال الرابع: قم ببرمجة نقطة الوصول لتكون في وضع نقطه الوصول  مع راوتر رئيسي عنوان IP الخاص به هو 199.166.1.1 مع مراعه القواعد التالية:                                                                            (P6)

- عنوان IP جهاز الحاسوب هو 192.168.0.23X حيث X  هو الرقم الذي يحدده لك المهندس  (P4)

- اسم الشبكه هو  FinalX  حيث ان X  هو الرقم الذي يحدده لك المهندس                                   (2P)

- قم بوضع كلمه سر لحماية الشبكه                                                                                 (2P)

- قم اخفاء بث اسم الشبكه                                                                                                                       (2P)

- قم بتفعيل خاصية تصفية العناوين الفيزيائية وامنع العنوان التالي من الاتصال بالشبكه

A2:B4:C6:D8:E0:F1                                                                                                                                (P4)

انتهت الاسئلة